录音笔协议

## BLE

广播包说明

广播包里厂商信息 0xff 字段 0x1D0D+设备 mac 地址+SN。

1D0D11223344556643414445464630303931
CADEFF0091->43414445464630303931

SN由我们提供 设备对外发布的时候 需要提前烧录

service 说明

控制：

SERVICE UUID：      0x60D0                                                                 服务

CHARACTERISTIC：0x60D1           WRITE_WITHSOUT_RESP       写指令

| CHARACTERISTIC：0x60D2 | NOTIFY | 收实时数据(wifi/ble） |
| --- | --- | --- |
| CHARACTERISTIC：0x60D3 | NOTIFY | 收指令 |
| CHARACTERISTIC：0x60D4 | NOTIFY | 收离线数据（wifi/ble） |

## UUID 特征值id 可设备端自定义（不用使用释例）

## 协议字段 APP-->>Device

| head | cmd | data_lenght | data |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0AAC | 0x** | 0x** | …… |

Device-->>APP

| head | 0x00 | data_lenght | data |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0CCA | 0x** | 0x** | …… |

## 协议修改
- 10.15 修改录音操作指令/获取录音信息指令,返回数据结构

## - 10.16 新增OTA

## - 10.17 新增修改蓝牙BLE名称指令

## 协议明细：

1.  获取设备信息  APP-->>Device

| cmd： | 0x01 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

说明：容量计算方式为---0x00002000 转换成十进制8196M 充电状态---0x00 未充电 0x01 充电中 0x02 充满

当前电量---0x00-0x64 电量

录音状态---0x00 未录音 0x01 录音中 0x02 暂停中 版本信息---100 代表 V1.0.0

USB 支持---0x00 关闭 USB 拷贝， 0x01 支持 USB 拷贝 0xFF 不支持 USB 功能

当前模式 ---0x01 普通模式 0x02 电话模式

当前指示灯状态 --- 0x00 关闭0x01 打开 0xFF 无指示灯功能 设备型号 ---

省电关机时长 --- 0x00-0x0a (0 分钟-10 分钟)

机器降噪等级 --- 0x00-0x10 0 表示关闭 0x10 最高 声控录音 --- 0x00 关 0x01 开 0xFF 没有此功能

分段录音时长 --- 0x00 30 分钟 0x01 1 个小时 0x02 2 个小时 0x03 三个小时

屏幕背光状态 --- 0x00 常亮关闭 0x01 常亮开启 0xFF 没有此

功能

USB 状态---0x00 未连接 0x01 USB 连接中

| cmd： | 0x01 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x34 |
| data： | data[0-3]：内存总容量 data[4-7]：剩余容量 data[8]：是否在充电 data[9]：当前电量 data[10]：当前是否在录音 data[11-13]：版本信息 data[14]：USB 支持 data[15]：当前模式 data[16]：当前指示灯状态 data[17-37]：设备型号 data[38]：省电关机时长 data[39]：机器降噪等级 data[40]：声控录音 data[41]: 分段录音时长 data[42-51]：预留 |

2、获取文件列表  APP-->>Device

| cmd： | 0x02 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

说明：多个文件会发送多条 0x00+当前录音文件名

| cmd： | 0x02 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x18 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前录音文件 名(14byte)+文件大小(4byte)+ 文件时长（4byte）+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note) or 0x01(fail) or 0x02(end) |

3. 设置时间

APP-->>Device

| cmd： | 0x03 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x06 |
| data： | byte[0]：年 2000+byte[0] byte[1]：月 byte[2]：日 byte[3]：时 byte[4]：分 byte[5]：秒 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x03 |
| --- | --- |

| data_lenght： | 0x01 |
| --- | --- |
| data： | 0x00(success) or 0x01(fail) |

4. 开启录音

APP-->>Device

| cmd： | 0x04 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

说明：如果成功返回 0x00 字段+文件名（字符”20240627195001"）。此命令也可由设备主动开启。

| cmd： | 0x04 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x18 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前录音文件 名(14byte)+当前录音文件大小(4byte)+录音时长(4byte)+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note) or 0x01(fail) |

5. 停止录音

APP-->>Device

| cmd： | 0x05 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

说明：如果成功返回 0x00 字段+文件名14字节（如：3230323630313031313230303030，对应字符串："20260101120000"） +当前录音文件大小（0x00000000Byte）。此命令也可由设备主动开启。

| cmd： | 0x05 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x18 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前录音文件 名(14byte)+ |

|  | 当前录音文件大小(4byte)+录音时长(4byte)+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note) or 0x01(fail) |
| --- | --- |

6. 暂停录音

APP-->>Device

| cmd： | 0x06 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x06 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x18 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前录音文件 名(14byte)+当前录音文件大小(4byte)+录音时长(4byte)+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note) or 0x01(fail) |

7.  恢复录音

APP-->>Device

| cmd： | 0x07 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x07 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x18 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前录音文件 名(14byte)+当前录音文件大小(4byte)+录音时长(4byte)+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note) or 0x01(fail) |
|  | 【添加时长】 |

8. 获取文件数据

APP-->>Device

| cmd： | 0x08 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x12 |
| data: | 文件名字（14字节）+seek(4字节) |

Device-->>APP

说明：成功后，文件数据会通过“收离线数据“此 CHAR NOTIFY 里发送出去。

| cmd： | 0x08 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x05 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前文件大小（4byte） or 0x01(fail) or 0x02(end) |

9. 停止获取文件  APP-->>Device

| cmd： | 0x09 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x00 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x09 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

10.删除文件

APP-->>Device

| cmd： | 0x0a |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x0e |
| data: | 文件名 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x0a |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

11. 格式化设备

说明：删除会有等待时间， APP 需做提示，直到机器返回成功 or 失败

APP-->>Device

| cmd： | 0x0b |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x0 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x0b |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

12.恢复出厂设置 APP-->>Device

| cmd： | 0x0c |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x0 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x0c |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) |

|  | or 0x01(fail) |
| --- | --- |

13. 获取录音息 APP-->>Device

| cmd： | 0x0d |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x0 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x0d |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x18 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) +当前正在录音 文件名+当前录制文件大小 (4byte)+当前录制文件时长 (4byte)+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note)/正在录音 or 0x01(fail / 当前未正在录音) or 0x02 (success) +当前正在录 音文件名+当前录制文件大小 (4byte)+当前录制文件时长 (4byte)+类型(0x00 表示 Call or 0x01 表示 Note)/暂停录音 |

14. 设置分段录音时长 APP-->>Device

| cmd： | 0x0e |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x1 |

| data： | 0x00 30 分钟 or 0x01 1 个小时 or 0x02 2 个小时 or 0x03 3 个小时 or 0xFF 不做限制 |
| --- | --- |

Device-->>APP

| cmd： | 0x0e |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

15. 设置降噪级(暂不支持)   	   APP->>Device

| cmd： | 0x0f |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x1 |
| data： | 0x00-0x10 (0 关-0x10 最大) |

Device-->>APP

| cmd： | 0x0f |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

- 设置手机型            		APP->>Device

| cmd： | 0x10 |
| --- | --- |

| data_lenght： | 0x1 |
| --- | --- |
| data： | 0x00-0x01 (0x00：android 0x01：IOS) |

Device-->>APP

| cmd： | 0x10 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

17. 声控执行状态（暂不支持）

Device-->>APP 声控状态变化时传输给 APP

| cmd： | 0x11 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x05 |
| data: | 0x00暂停 + fileSize or 0x01开始+fileSize |
| fileSize | 当前录制文件大小(4byte) |

18、获取manufacture 即mac地址+sn     APP->>Device

| cmd： | 0x52 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x1 |

Device-->>APP

| cmd： | 0x52 |
| --- | --- |
| data_lenght： | 0x12 or 0x01 |
| data: | 0x00(success) 标识(2byte) MAC(6byte) SN(10byte) or 0x01(fail) |

举例：0A3B  50C0F0AFE109  CADEFF0000

19. 设置 USB 支持 APP-->>Device

| cmd ： | 0x15 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x1 |
| data ： | 0x00(关闭) 0x01(打开) |

Device-->>APP

| cmd ： | 0x15 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x01 |
| data: | 0x00(success) or 0x01(fail) |

20. 信息通知

Device-->>APP

| cmd ： | 0x44 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x0A |
| data: | [0] 当前是否充电 [1] 当前电量 [2] usb磁盘访问状态 [3] 录音模式 call:0, note:1 [4] 自动关机时间, 没有补0 [5] 降噪等级, 0x00~0x10 [6] 声控开关, 没有补0 [7] 背光灯是否打开, 没有补0 [8] 分段录音时长, 0x00:30分钟, 0x01:1小时, 0x02:2小时, 0x03:3小时, 0xFF:无做限制 [9-12] 内存总量 [13-16] 当前剩余内存 [17-36] 预留20个字节 |

21. 打开/关闭WIFI APP-->>Device

| cmd ： | 0xF3 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x1 |
| data ： | 0x00(关闭) 0x01(打开) |

Device-->>APP (ip和端口号需要提供固定值)

| cmd ： | 0xF3 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0xN or 0x01 |
| data: | 0x00(success) + ssid + pwd 如：“WIFI名称,12345678” or 0x01(fail) |

备注：WIFI获取文件数据、删除文件与BLE指令一致

Wifi传输数据使用tcp协议（tcp server :   IP: 192.168.10.1     PORT: 22000）

## OTA明细：

（1）app发送准备传输文件指令+带16字节文件md5  app -> dev

（2）设备回复进入文件接收状态   dev -> app

（3）app传输ota文件流   app -> dev

（4）设备收到结束指令后，检验文件，并返回校验结果   dev -> app

（5）校验通过，app发送开始ota指令  app -> dev

（6）设备开始 ota（返回ota是否启动，主控升级完直接关机重启即可）  dev -> app

- OTA文件传输准备

APP-->>Device

| cmd ： | 0x61 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x18 |
| data ： | 文件通过md5生成的16字节 + 4个字节文件大小+4个字节总包数 |

Device-->>APP

| cmd ： | 0x61 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x01 |
| data: | 0x00(准备成功) / 0x01(准备失败) |

- OTA文件流传输

APP-->> Device

| cmd ： | 0x62 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x04 + N（2个字节） |
| data： | byte[0~3]包序 byte[4~n]一包数据 |

Device-->>APP

| cmd ： | 0x62 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x01 |
| data: | 0x00(包序校验通过) 0x01(校验失败) 0x02(校验完毕) ... |

- 开始OTA

APP -->> Device

| cmd ： | 0x63 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x00 |

Device-->>APP

| cmd ： | 0x63 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x01 |
| data: | 0x00(OTA开始) / 0x01(OTA中断) |

- 修改BLE名称

APP -->> Device

| cmd ： | 0x64 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x14 |

字节 utf-8 编码, 1个中文3个字节

Device-->>APP

| cmd ： | 0x64 |
| --- | --- |
| data_lenght ： | 0x01 |
| data: | 0x00(修改成功) / 0x01(修改失败) |